Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

город Саяногорск

от_____________№_______

Схема

теплоснабжения до 2027 года муниципального образования город Саяногорск,

актуализированная на 2026 год

Книга 1. Схема теплоснабжения. Книга 1. Схема теплоснабжения.

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

пункт 4.3 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения изложить в следующей редакции:

С целью повышения эффективности и надежности работы источников теплоснабжения предлагается проведение мероприятий:

на котельной ООО «ХКС»:

- Замена подогревателя ПСВ 315-14-23 №1;

- Замена подогревателя ПСВ 315-14-23 №2;

- Замена подогревателя ПХВ ПП-1-53-7-II ст.№1;

- Замена подогревателя ПХВ ПП-1-53-7-II ст.№2;

- Замена электрооборудования ТП 10-1;

- Замена электрооборудования ТП 10-2;

- Установка парового эжектора деаэрационной питательной установки ЭПД- 2-150Б;

- Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-1;

- Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-2;

- Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-3;

- Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-4;

- Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-5;

- Замена охладителя выпара ОВА 8, ст. ОВ-1;

- Замена охладителя выпара ОВА 8, ст. ОВ-2;

- Замена деаэратора вакуумного ДСВ-400 ст.№2;

- Замена пластинчатого питателя в безъемкостном разгрузочном устройстве;

- Замена насосного агрегата ПЭ100-53-2 ст. №ПЭН-1;

- Установка тали электрической канатной передвижной (место установки: котельный цех, 1-ая очередь, над МВС-1А,1Б,2А,2Б.);

- Техническое перевооружение установки газоочистки коагуляционным мокрым пылеуловителем КМП-10 ст.№КМП-5А; ст.№КМП-5Б;

- Реконструкция деаэрационной питательной установки, установка головки производительностью 100 т/ч на ДСА №1, №2;

- Замена насоса ПЭ100-53-2 ст. №ПЭН-3;

- Модернизация мельничных механизмов с заменой электродвигателей АОЗ-400М-6У2 P=200 кВт n=1000 об/мин U=6000 В IP54 IM1002;

- Реконструкция зданий 1-ой и 2-ой очереди. Монтаж ремонтных площадок;

- Установка приборов учета горячего водоснабжения и пара на завод и город в котельной с заменой расходомеров UFM на US800 и теплосчетчиков;

- Модернизация щита управления. Замена КС-2 на КС-2Е;

- Замена кабельных линий и кабельных конструкций котлоагрегата № 1, №2;

- Замена СМД-Б (стационарная машина дробления);

- Установка дренажного насоса БРУ (отм. -8);

- Замена кран-балки №2 ,№3 (1 очередь котельной);

- Реконструкция узлов регулирования деаэрационно-питательной установки от ДСА до паровых котлов;

- Приобретение и установка стационарного газоанализатора дымовых газов на паровой котел №1, №2; водогрейный котел №4, №5;

- Приобретение и установка кислотного насоса №1, №2;

- Приобретение и установка насоса декарбонизированной воды №2, №3;

- Замена декарбонизатора №1, №2 установки декарбонизации, с заменой наполнителя;

- Приобретение и установка насосов дозаторов фосфатов №1, №2;

- Установка расходомеров и приборов учета СН на котельной (ПИР, СМР);

- Установка узла учета мазута (ПИР, СМР);

- Замена багерного насоса БН1;

- Приобретение и установка насоса осветленной воды 200Д90 №4;

- Строительство обводного газохода между дымовыми трубами №1 и №2;

- Замена РОУ-39/16: ст. №РОУ-1, ст. №РОУ-2, включая КИПиА, запорная, регулирующая арматура;

- Замена РОУ-39/8: ст. №РОУ-3, ст. №РОУ-4 , ст. №РОУ-5, включая КИПиА, запорная, регулирующая арматура;

- Приобретение и установка сатураторов отм. 7.20, отм. 13.00;

- Создание АСУТП котлоагрегата БКЗ-75-39 ФБ № 1, вспомогательного оборудования;

- Техническое перевооружение АСУТП котлоагрегата БКЗ-75-39 ФБ № 2;

- Разработка проекта АВР секций 1с-4с РУ 6кВ в РП 10-1 котельной ООО «ХКС»;

- Замена подогревателя сырой воды №2.

на электрокотельной №1 рп. Черемушки:

- Внедрение теплонасосной установки (ТНУ) для подогрева подпиточной воды;

- Замена масляных выключателей на вакуумные;

- Замена бака - аккумулятора V=500м3, ст.№БАГВ-1.

на угольной котельной рп. Майна:

1. Строительство гидроизолированного золоотстойника (золонакопителя).

пункт 4.8 Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и террористической защищенности объектов ТЭК изложить в следующей редакции:

- Создание системы охранной сигнализации на угольной котельной рп. Майна, электрокотельных №№ 1, 2 рп. Черемушки;

- Создание системы периметрального освещения территории угольной котельной рп. Майна, территории электрокотельных №№ 1,2 рп. Черемушки;

- Модернизация системы пожарной сигнализации на паробойлерной с бытовыми помещениями по адресу: РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 7ж;

- Создание системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах: здание ТНС-2 г.Саяногорск, здание угольной котельной рп. Майна, здания электрокотельных №1 и №2 рп. Черемушки;

- Установка громкой связи в котельном цехе на котельной ООО «ХКС»;

- Монтаж системы пожаротушения галерей топливоподачи 1-го, 2-го подъема, ЛК-4 на котельной ООО «ХКС».

пункт 4.9 Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надёжности объектов теплоснабжения изложить в следующей редакции:

ОП «Саяногорские тепловые сети» АО «Байкалэнерго»

- «Строительство камеры   узла коммерческого учета тепловой энергии в районе котельной ИП Басков В.В.;

- Приобретение автотранспорта – автомобиль МАВР (мастерская аварийно- восстановительных работ) - 3 ед.;

- Приобретение автотранспорта - самосвал КАМАЗ 65115(для вывоза шлака с      территории угольной котельной);

- Приобретение автотранспорта (бульдозер, экскаватор, мини-погрузчик);

- Котельная ООО «Хакасские коммунальные системы»

- Приобретение подвесных электромагнитных железоотделителей для   конвейерных лент цеха топливоподачи;

- Приобретение автотранспорта (трактор, мини-погрузчик);

- Замена подъемного механизма козлового крана г/п 5т. ст.№23 (открытый склад);

- Приобретение гидравлического пресса;

- Замена листогибочного станка трехвалкового;

- Приобретение гильотинных ножниц. Котельная ООО «ХКС»;

- Приобретение бензогенератора номинальной мощностью 8,5 кВт;

- Приобретение дорнового трубогибочного станка.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

пункт 5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в г. Саяногорске изложить в следующей редакции:

необходимо выполнить в период 2026-2027гг.:

- Строительство участка тепловой сети (перемычки) от ТК-7П по ул. Успенского до ТК2-1 Ду 400 длиной 938м;

- Строительство ТНС-3;

- Строительство ЦТП-1;

- Строительство ЦТП-2.

пункт 5.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) тепловых сетей для обеспечения надежности и безопасности теплоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и модернизации (техническому перевооружению) тепловых сетей изложить в следующей редакции:

- Реконструкция участка тепловой сети от ТК-23 до ТК-10 по ул. Транспортная г. Саяногорск Ду 300/250, L-1861м;

- Замена сетевых насосов 300Д/70 (3шт), ТНС-2 г. Саяногорск;

- Замена сетевых насосов СЭ-1250-70 (3 шт.), ТНС-2 г. Саяногорск;

- Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13М до ТК-20М;

- Реконструкция участка тепловой сети от ТК-20М до ТК-7П;

- Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4 до ТК-12, Ду 500, Ду 700, L-4180 м, г. Саяногорск;

- Реконструкция тепловой сети по ул. Курейская, ул. Лесная: от ТК-1 в районе дома №21 через ТК-5 до дома №7, от ТК-5 до ТК-15, от ТК-15 до дома №1, г. Саяногорск;

- Иные мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей.

пункт 5.6. Предложения по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и модернизации (техническому перевооружению) тепловых сетей для обеспечения надежности и безопасности теплоснабжения

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 13-1  дом 6  Заводской  мкр. г.Саяногорск, инв. №14655, L-192м, Ду-150мм;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 1  - ТК 3Б  Ленинградский  мкр., г.Саяногорск, инв. №14544, L-179м, Ду-150мм;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 2М  - ТК 25  Центральный мкр. г. Саяногорск, инв. 14657, L-355м, Ду-250мм;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 6,7 до ТК15 Черемушки инв.14536, L-1082 м, Ду-100мм.

Пункт 6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах МО г. Саяногорск по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Таблица 6.2     Исходные данные и результаты расчета перспективного баланса топлива котельной ООО «ХКС» изложить в следующей редакции:

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2024г. | 2025 | 2026-2027 гг. |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 402 | 402 | 402 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 302 | 302 | 270 |
| Присоединённая тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 258,04 | 258,04 | 258,04 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Тыс. Гкал | 694,027 | 676,178 | 676,178 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Тыс. Гкал | 645,425 | 620,382 | 620,382 |
| Суммарный годовой расход топлива котельной: |  |  |  |  |
| - натурального | Тыс. т.н.т | 174,089 | 165,015 | 165,015 |
| - условного | Тыс. т.у.т | 121,705 | 118,575 | 118,575 |

Таблица 6.11 Объемы полезного отпуска, покупной и выработанной тепловой энергии, и теплоносителя для ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» за 2023-2025гг изложить в следующей редакции:

| Источники ТС | Ед.изм | Факт 2023г | Факт 2024г | План 2025г | План 2026г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия от угольной котельной рп.Майна |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 47508 | 47567 | 48004 | 47693 |  |
| Реализация т/энергии | Гкал | 23406 | 23439 | 22901 | 23249 |  |
| Фактические потери (в т.ч.) | Гкал | 21143 | 21155 | 22477 | 21592 |  |
| Фактические потери (в т.ч.) | % | 44,5 | 44,47 | 46,82 | 45,27 |  |
| Потери по результатам испытаний | Гкал |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия от электрокотельной рп.Черемушки |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 67439 | 66788 | 67770 | 67332 |  |
| Реализация т/энергии | Гкал | 54399 | 54550 | 54044 | 54331 |  |
| Фактические потери (в т.ч.) | Гкал | 11078 | 10172 | 12007 | 11086 |  |
| Фактические потери (в т.ч.) | % | 16,4 | 15,23 | 17,71 | 16,46 |  |
| Потери по результатам испытаний | Гкал |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия от угольной котельной ООО «ХКС» |  |  |  |  |  |  |
| Получено тепловой энергии | Гкал | 242452 | 246615 | 239572 | 242880 |  |
| Реализация т/энергии | Гкал | 200857 | 199935 | 200681 | 200491 |  |
| Фактические потери (в т.ч.) | Гкал | 40426 | 45536 | 38270 | 41141 |  |
| Фактические потери (в т.ч.) | % | 16,67 | 18,46 | 15,97 | 16,93 |  |
| Потери по результатам испытаний | Гкал |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия ИП Басков В.В. г.Саяногорск |  |  |  |  |  |  |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 97743 | 100219 | 99330 | 99097 |  |
| Реализация т/энергии | Гкал | 73359 | 74430 | 73080 | 73623 |  |
| Фактические потери (в т.ч.) | Гкал | 23894 | 25314 | 25542 | 24917 |  |
| Фактические потери (в т.ч.) | % | 24,4 | 25,25 | 25,71 | 25,14 |  |
| Потери по результатам испытаний | Гкал |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия по ОП «СТС» АО « Байкалэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 114948 | 114355 | 115775 | 115026 |  |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 340195 | 346833 | 338902 | 341977 |  |
| Реализация т/энергии | Гкал | 352021 | 352354 | 350753 | 351709 |  |
| Фактические потери | Гкал | 96541 | 102178 | 98296 | 99005 |  |
| Потери по результатам испытаний | Гкал |  |  |  |  |  |
| Источники ТС | Ед.изм | Факт 2023г | Факт 2024г | План 2025г | План 2026г |  |
| Теплоноситель от угольной котельной рп.Майна |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 140374 | 126974 | 131843 | 133064 |  |
| Фактические потери (в т.ч.) | куб.м | 99195 | 89999 | 90837 | 93344 |  |
| Фактические потери (в т.ч.) | % | 70,66 | 70,87 | 68,89 | 70,15 |  |
| Потери по результатам испытаний | куб.м |  |  |  |  |  |
| Теплоноситель от электрокотельной рп.Черемушки |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 162541 | 162799 | 172402 |  | 165914 |
| Фактические потери (в т.ч.) | куб.м | 14078 | 12913 | 16977 |  | 14656 |
| Фактические потери (в т.ч.) | % | 8,66 | 7,93 | 9,84 |  | 8,83 |
| Потери по результатам испытаний | куб.м |  |  |  |  |  |
| Теплоноситель от котельной ООО «ХКС» г.Саяногорск |  |  |  |  |  |  |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 619124 | 727407 | 693835 |  | 680122 |
| Фактические потери (в т.ч.) | куб.м | 106694 | 292927 | 181781 |  | 193801 |
| Фактические потери (в т.ч.) | % | 17,23 | 40,27 | 26,19 |  | 28,49 |
| Потери по результатам испытаний | куб.м |  |  |  |  |  |
| Теплоноситель от котельной ИП Басков В.В. г.Саяногорск |  |  |  |  |  |  |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 247508 | 269858 | 249185 |  | 255517 |
| Фактические потери (в т.ч.) | куб.м | 47529 | 75696 | 49356 |  | 57527 |
| Фактические потери (в т.ч.) | % | 19,2 | 28,05 | 19,8 |  | 22,51 |
| Потери по результатам испытаний | куб.м |  |  |  |  |  |
| Теплоноситель по ОП «СТС» г.Саяногорск |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 302915 | 289773 | 304245 |  | 298978 |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 866632 | 997265 | 943021 |  | 935639 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 888878 | 802101 | 895819 |  | 862266 |
| Фактические потери | куб.м | 267497 | 471535 | 338951 |  | 359327 |
| Фактические потери (в т.ч.) | % |  |  |  |  |  |

Реализация тепловой энергии ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» за 2024г составляют в количестве 352 354Гкал.

Фактические потери тепловой энергии за 2024г составляют 102 178 Гкал     (увеличение на 5,8%), теплоносителя 471 535 куб.м (увеличение на 76%).

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Пункт 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе изложить в следующей редакции:

Для реализации мероприятий, предложенных в разделе 4 пункт 4.3, была проведена оценка финансовых потребностей.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления реконструкции источника тепловой энергии (ООО «ХКС» г. Саяногорск) составляет 369 291 тыс. руб.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления технического перевооружения источника тепловой энергии (электрокотельная №1, рп. Черемушки), составляет 186 908 тыс. руб.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления строительства и технического перевооружения источника тепловой энергии (котельной рп. Майна), составляет 70 000 тыс. руб.

Расшифровка финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таб. 7.1

Таблица 7.1 Финансовые потребности по видам мероприятий:

| Источники тепловой энергии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Предлагаемое мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб |  |
|  |  |  | 2025 гг. | 2026-2027 гг. |
| рп. Черемушки, электрокотельная №1 |  |  |  |  |
| 1. |  | Внедрение теплонасосной установки (ТНУ) для подогрева подпиточной воды |  | 168 750 |
| 2. |  | Замена масляных выключателей на вакуумные |  | 3500 |
| 3. |  | Замена бака - аккумулятора V=500м3, ст.№БАГВ-1 |  | 14 658 |
| рп. Майна, угольная котельная |  |  |  |  |
| 1. |  | Строительство гидроизолированного золоотстойника (золонакопителя) на территории угольной котельной |  | 70 000 |
| ООО «ХКС» г. Саяногорск, угольная котельная |  |  |  |  |
|  | Замена электрооборудования ТП 10-1 |  | 28662 |  |
|  | Замена электрооборудования ТП 10-2 |  |  | 31528 |
|  | Установка парового эжектора деаэрационной питательной установки ЭПД-2-150Б |  | 2675 |  |
|  | Замена подогревателя ПСВ 315-14-23 №1 |  |  | 18196 |
|  | Замена подогревателя ПСВ 315-14-23 №2 |  | 12201 |  |
|  | Замена подогревателя ПП-1-53-7-II cт.№1 |  | 1890 |  |
|  | Замена подогревателя ПП-1-53-7-II cт.№2 |  | 2044 |  |
|  | Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-1 |  |  | 317 |
|  | Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-2 |  |  | 330 |
|  | Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-3 |  |  | 342 |
|  | Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-4 |  |  | 357 |
|  | Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-5 |  |  | 357 |
|  | Замена охладителя выпара ОВА 8, ст. ОВ-1, ст. ОВ-1 |  | 649 |  |
|  | Замена охладителя выпара ОВА 8, ст. ОВ-1, ст. ОВ-2 |  | 649 |  |
|  | Замена деаэратора вакуумного ДСВ-400 ст.№2 |  | 3522 |  |
|  | Замена пластинчатого питателя в безъемкостном разгрузочном устройстве |  | 39876 |  |
|  | Замена насосного агрегата ПЭ100-53-2 ст. №ПЭН-1 |  | 3354 |  |
|  | Установка тали электрической канатной передвижной (место установки: Котельный цех, 1-ая очередь, над МВС-1А,1Б,2А,2Б.) |  | 391 |  |
|  | Техническое перевооружение установки газоочистки коагуляционным мокрым пылеуловителем КМП-10 ст.№КМП-5А; ст.№КМП-5Б |  |  | 31702 |
|  | Реконструкция деаэрационной питательной установки, установка головки производительностью 100 т/ч на ДСА №1, №2 |  |  | 1560 |
|  | Замена насоса ПЭ100-53-2 ст. №ПЭН-3 |  |  | 3488 |
|  | Модернизация мельничных механизмов с заменой электродвигателей АОЗ-400М-6У2 P=200 кВт n=1000 об/мин U=6000 В IP54 IM1002 |  |  |  |
|  | Реконструкция зданий 1-ой и 2-ой очереди. Монтаж ремонтных площадок |  | 250 | 1500 |
|  | Установка приборов учета горячего водоснабжения и пара на завод и город в котельной с заменой расходомеров UFM на US800 и теплосчетчиков |  | 360 | 2500 |
|  | Модернизация щита управления. Замена КС-2 на КС-2Е |  |  | 1694 |
|  | Замена кабельных линий и кабельных конструкций котлоагрегата № 1, №2 |  |  | 14920 |
|  | Замена СМД-Б (стационарная машина дробления) |  |  | 15000 |
|  | Установка дренажного насоса БРУ (отм. -8) |  |  | 405 |
|  | Замена кран-балки №1,№2 ,№3 (1 очередь котельной) |  | 650 | 1407 |
|  | Реконструкция узлов регулирования деаэрационно-питательной установки от ДСА до паровых котлов |  |  | 1146 |
|  | Приобретение и установка стационарного газоанализатора дымовых газов на паровой котел №1, №2; водогрейный котел №4, №5 |  |  | 1480 |
|  | Приобретение и установка кислотного насоса №1, №2 |  |  | 753 |
|  | Приобретение и установка насоса декарбонизированной воды №2, №3 |  |  | 1622 |
|  | Замена декарбонизатора №1, №2 установки декарбонизации, с заменой наполнителя |  |  | 10200 |
|  | Приобретение и установка насосов дозаторов фосфатов №1, №2 |  |  | 753 |
|  | Установка расходомеров и приборов учета СН на котельной (ПИР, СМР) |  |  | 7000 |
|  | Установка узла учета мазута (ПИР, СМР) |  |  | 2500 |
|  | Замена багерного насоса БН1 |  |  | 2395 |
|  | Приобретение и установка насоса осветленной воды 200Д90 №4 |  |  | 650 |
|  | Строительство обводного газохода между дымовыми трубами №1 и №2 |  |  | 4200 |
|  | Замена РОУ-39/16: ст. №РОУ-1, ст. №РОУ-2, включая КИПиА, запорная, регулирующая арматура |  |  | 16028 |
|  | Замена РОУ-39/8: ст. №РОУ-3, ст. №РОУ-4, ст. №РОУ-5, включая КИПиА, запорная, регулирующая арматура |  |  | 31286 |
|  | Приобретение и установка сатураторов отм. 7.20, отм. 13.00 |  |  | 478 |
|  | Создание АСУТП котлоагрегата БКЗ-75-39 ФБ № 1, вспомогательного оборудования |  |  | 26000 |
|  | Техническое перевооружение АСУТП котлоагрегата БКЗ-75-39 ФБ № 2; |  |  | 31200 |
|  | Разработка проекта АВР секций 1с-4с РУ 6кВ в РП 10-1» |  |  | 6985 |
|  | Замена подогревателя сырой воды №2 |  |  | 1839 |

Для реализации мероприятий, предложенных в разделе 4 пункт 4.9, была проведена оценка финансовых потребностей.

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления мероприятий, направленных на достижение плановых значений показателей надёжности объектов теплоснабжения, составляет 75 243 тыс. руб.

Расшифровка финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таб. 7.2

Таблица 7.2 Финансовые потребности по видам мероприятий

|  | Достижение плановых значений показателей надёжности объектов теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Предлагаемое мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |
|  |  | 2026-2027гг. |
| ОП «Саяногорские тепловые сети» АО «Байкалэнерго» |  |  |
| 1. | Строительство камеры и монтаж узла коммерческого учета тепловой энергии в районе котельной ИП Басков В.В. | 4 535 |
| 2. | Приобретение автотранспорта – автомобиль МАВР (мастерская аварийно- восстановительных работ) - 3 ед. | 14 618 |
| 3. | Приобретение автотранспорта - Самосвал КАМАЗ 65115 (для вывоза шлака с территории угольной котельной); | 7920 |
| 4. | Приобретение автотранспорта (бульдозер, экскаватор, мини-погрузчик) | 35500 |
| ООО «ХКС» г. Саяногорск, угольная котельная |  |  |
| 5. | Приобретение подвесных электромагнитных железоотделителей для конвейерных лент цеха топливоподачи. | 1500 |
| 6. | Приобретение автотранспорта (трактор, мини-погрузчик) | 2540 |
| 7. | Замена подъемного механизма козлового крана г/п 5т. ст.№23 (открытый склад) | 750 |
| 8. | Приобретение гидравлического пресса | 750 |
| 9. | Замена листогибочного станка трехвалкового | 2100 |
| 10. | Приобретение гильотинных ножниц | 1400 |
| 11. | Приобретение дорнового трубогибочного станка | 3550 |
| 12. | Приобретение бензогенератора номинальной мощностью 8,5 кВт | 80 |

Пункт.7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, капитальному ремонту и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе изложить в следующей редакции.

Для реализации мероприятий, указанных в разделе 5, была проведена оценка финансовых потребностей.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления, капитального ремонта тепловых сетей составляет 20 821 тыс. рублей (таб.7.5).

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления строительства тепловых сетей и тепловых пунктов (г. Саяногорск), составляет 91 660 тыс. рублей (таб.7.3).

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления технического перевооружения (реконструкции) тепловых сетей и насосных станций составляет 849 307 тыс. рублей (таб.7.4).

Расшифровка финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таблицах 7.3-7.5.

Таблица 7.3 Финансовые потребности для строительства

| Строительство новых тепловых сетей, тепловых пунктов и насосных станций |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект строительства | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб |  |
|  |  | 2025 г. | 2026-2027 гг. |
|  | г. Саяногорск |  |  |
| 1. | Участок тепловой сети от ТК-7П по ул.Успенского до ТК2-1 Ду 400 длиной 938 м |  | 50 660 |
| 2. | ТНС-3 |  | 29 000 |
| 3. | ЦТП-1 |  | 6 500 |
| 4. | ЦТП-2 |  | 5 500 |

Таблица 7.4 Финансовые потребности для реконструкции

|  | Реконструкция тепловых сетей, тепловых пунктов и насосных станций |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект строительства | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |
|  |  | 2025 гг. | 2026-2027 гг. |
|  | ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» |  |  |
| 1. | г. Саяногорск |  |  |
|  | Реконструкция тепловой сети г.Саяногорска от ТК-13М Центрального микрорайона до теплового павильона ТК2-1 по ул.Индустриальная: участок тепловой сети от ТК-13М до ТК-20/21М,690м, Ду600мм, включая строительство временной теплосети от ТК-13М до ТК19М-605м,Ду 200мм,ду 250мм |  | 112 940 |
| 2. | Реконструкция тепловой сети г.Саяногорска от ТК-13М Центрального микрорайона до теплового павильона ТК2-1 по ул.Индустриальная: участок тепловой сети от ТК-20/21М до ТК-7П |  | 60 169 |
| 3. | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-23 до ТК-10 по ул. Транспортная г. Саяногорск Ду 300/250, L-1861м |  | 105 478 |
| 4. | Замена сетевых насосов 300Д/70 (3шт) |  | 7 092 |
| 5. | Замена сетевых насосов СЭ-1250-70 (3 шт.) |  | 11 299 |
| 6. | Реконструкция тепловой сети по ул. Курейская, ул. Лесная: от ТК-1 в районе дома №21 через ТК-5 до дома №7, от ТК-5 до ТК-15, от ТК-15 до дома №1, г. Саяногорск |  | 45 851 |
| 7. | Иные мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей |  | 70 664 |
|  | ООО «ХКС» г. Саяногорск |  |  |
| 8. | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4 до ТК-12, Ду 500, Ду 700, L-4181 м, г. Саяногорск | 44470 | 391 344 |

Таблица 7.5 Финансовые потребности для капитального ремонта

| № п/п | Наименование участков сетей |  | Ориентировочная стоимость работ, тыс.руб., НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г.Саяногорск |  |  |
| 1. | Участок тепловой сети от ТК 13-1 дом 6 Заводской мкр. г.Саяногорск, инв. №14655, L-192м, Ду-150мм. |  | 2456 |
| 2. | Участок тепловой сети от ТК 1 - ТК 3Б Ленинградский мкр., г.Саяногорск, инв. №14544, L-179м, Ду-150мм. |  | 2368 |
| 3. | Участок тепловой сети от ТК 2М - ТК 25 Центральный мкр. г. Саяногорск, инв. 14657, L-355м, Ду-250мм. |  | 7297 |
|  | рп.Черемушки |  |  |
| 4. | Участок тепловой сети от ТК6,7 до ТК15 Черемушки инв.14536, L-1082 м, Ду-100мм. |  | 8700 |

Пункт 7.4 Предложения по величине необходимых инвестиций на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК на каждом этапе изложить в следующей редакции:

Для реализации мероприятий, предложенных в разделе 4 пункт 4.8, была проведена оценка финансовых потребностей.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК составляет 30 048 тыс.руб.

Расшифровка финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таблицах 7.4.

Таблица 7.4 Финансовые потребности для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК

|  | Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предполагаемое мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |
|  |  | 2025 г. | 2026-2027 гг. |
| 1. | Создание системы охранной сигнализации на угольной котельной рп. Майна, электрокотельных №№ 1,2 рп. Черемушки |  | 7580 |
| 2. | Создание системы периметрального освещения территории угольной котельной рп. Майна, территории электрокотельных №№ 1,2 рп.Черемушки |  | 4280 |
| 3. | Модернизация системы пожарной сигнализации на паробойлерной с бытовыми помещениями по адресу: РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 7ж |  | 155 |
| 4. | Создание системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах: здание ТНС-2, здание угольной котельной рп. Майна, здания электрокотельных №1 и 2 рп. Черемушки | 4 307 | 3 201 |
| 5. | Установка громкой связи в котельном цехе на котельной ООО «ХКС» |  | 1 256 |
| 6. | Монтаж системы пожаротушения галерей топливоподачи 1-го, 2-го подъема, ЛК-4 на котельной ООО «ХКС». | 500 | 8769 |

Раздел 10. Решение по безхозяйным сетям

Пункт 10.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" изложить  в следующей редакции:

На 01.03.2025 года в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки безхозяйные тепловые сети не обнаружены.

Книга 2, ТОМ I. - Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения до 2027 года муниципального образования г. Саяногорск.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Пункт 1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних лет.

Таблицу 1.55 Динамика утвержденных (экономически обоснованных без НДС) тарифов для ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» изложить в следующей редакции:

| Период | ЭОТ тариф без НДС, руб/Гкал | Рост % | Тариф для категории потребителей «население» с НДС руб/Гкал | Рост % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 полугодие 2023 | 2323,47 | 11,71 | 2606,13 | 0 | Утв. тариф |
| 2 полугодие 2023 | 2323,47 | 0 | 2606,13 | 0 | Утв. тариф |
| 1 полугодие 2024 | 2323,47 | 0 | 2606,13 | 0 | Утв. тариф |
| 2 полугодие 2024 | 3439,25 | 48,02 | 2606,13 | 0 | Утв. тариф |
| 1 полугодие 2025 | 3258,92 | -5,24 | 2606,13 | 0 | Утв. тариф |
| 2 полугодие 2025 | 3258,92 | 0,00 | 2840,68 | 9 | Утв. тариф |
| 1 полугодие 2026 | 3018,88 | -7,37 | 3622,26 |  | План |
| 2 полугодие 2026 | 3221,3 | 6,71 | 3865,56 |  | План |

Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения

Таблицы 8.1, и 8.2 изложить в следующей редакции:

Таблица 8.1 Результаты расчета вероятности безотказной работы систем централизованного теплоснабжения

| Наименование источника тепловой энергии | Период, год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Котельная ООО "ХКС" г. Саяногорск | 0,8668230 | 0,8537002 | 0,8398160 | 0,8251721 | 0,8097742 |
| Котельная ИП Басков г. Саяногорск | 0,7875845 | 0,7707243 | 0,7531835 | 0,7349865 | 0,7161622 |
| Котельная рп. Майна | 0,7187544 | 0,7728996 | 0,7554975 | 0,7374397 | 0,7187544 |
| Электрокотельные рп. Черемушки | 0,8831328 | 0,8714953 | 0,8591572 | 0,8461151 | 0,8323688 |
| Итого МО г. Саяногорск | 0,8140737 | 0,8172048 | 0,8019136 | 0,7859284 | 0,7692649 |

Таблица 8.2 Результаты расчета показателя готовности к исправной работе систем централизованного теплоснабжения

| Наименование источника тепловой энергии | Период, год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Котельная ООО "ХКС" г. Саяногорск | 0,8894338 | 0,8815521 | 0,8733121 | 0,9185817 | 0,9129728 |
| Котельная ИП Басков г. Саяногорск | 0,8803205 | 0,8730252 | 0,8654465 | 0,9084193 | 0,9033210 |
| Котельная рп. Майна | 0,8582251 | 0,8803816 | 0,8732671 | 0,9295167 | 0,9256879 |
| Электрокотельные рп. Черемушки | 0,9470873 | 0,9435868 | 0,9399272 | 0,9753242 | 0,9740786 |
| Итого МО г. Саяногорск | 0,8937667 | 0,894636395 | 0,887988192 | 0,932960487 | 0,9290151 |

Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения.

Результаты расчета надежности систем теплоснабжения городского округа Саяногорск соответствуют значениям, указанным в таблице 8.1 и 8.2.   В связи с этим, мероприятия по обеспечению нормативной надежности систем теплоснабжения указаны в пунктах 4.9, 5.5 и 5.6. Иные мероприятия (устранение моделированных аварийных ситуаций) по обеспечению нормативной надежности планируются, организуются и проводятся уполномоченными лицами на основании документов, утвержденных в установленном законом порядке.

В главу 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения» сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения:

| Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб | Дата исполнения |  |  |
|  | ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение электрического котла для электрокотельной №1 КЭВ-6000/6 | 2 227,50 | 2021 |  |  |
| 2. | Модернизация технологического оборудования в контуре деаэрации на электрокотельной №1 | 10 863,57 | 2021 |  |  |
| 3. | Замена бака-аккумулятора объемом 400м3 на угольной котельной рп Майна | 6 302,57 | 2020 |  |  |
| 4. | Приобретение автотранспорта – Илососная машина КО-524 на шасси МАЗ-5340 | 11 741 | 2022 |  |  |
| 5. | Техническое перевооружение участка тепловой сети от НО-4 до ТК-21 М, Ду 500, по ул. Ленина. | 33 573,0 | 2022-2024 |  |  |
| 6. | Замена сетевого насоса 1Д630-90 на электрокотельной №1рп.Черемушки | 1626,0 | 2024 |  |  |
| 7. | Строительство площадки временного хранения шлака на территории угольной котельной рп.Майна | 6488,0 | 2024 |  |  |
| ООО «ХКС» г. Саяногорск |  |  |  |  |  |
| 8. | Замена колец Рашига на наполнитель Danpak SAT55 декарбонизаторов | 755,226 | 2016 |  |  |
| 9. | Модернизация виброразгрузчика марки ВНВ-2М в безъемкостном разгрузочном устройстве на участке топливоподачи ст.№1 | 2 818,00 | 2022 |  |  |
| 10. | Замена подогревателя декарбонизированной воды ПП-1-108-7-II cт.№3 | 1 811,00 | 2022 |  |  |
| 11. | Замена подогревателя декарбонизированной воды ПП-1-108-7-II cт.№2 | 1 798,679 | 2022 |  |  |
| 12. | Модернизация электрооборудования питателей сырого угля на водогрейных котлах КВТК 100-150-5 ст. №№4,5 | 2 170,73 | 2022 |  |  |
| 13. | Приобретение автопогрузчика (грузоподъем-ность 2 тонны) | 1 409 | 2021 |  |  |
| 14. | Приобретение оборудования для автоматического замера концентрации паров серной кислоты на кислотном хозяйстве с системой оповещения превышения допустимых ПДК | 329,37 | 2022 |  |  |
| 15. | Замена насосного агрегата ПЭ100-53-2 ст № ПЭН-2 | 2 067,06 | 2022 |  |  |
| 16. | Установка грузопассажирского лифта в котельном цехе | 3 200,34 | 2023 |  |  |
| 17. | Замена баков хранения серной кислоты №№1,2,3 | 10 655,12 | 2023-2024 |  |  |
| 18. | Модернизация маневрового устройства на участке топливоподачи | 7 046,31 | 2023 |  | 2022 |
| 19. | Установка цепных электрических талей 2т ст.№№ 19, 21 | 211,13 | 2024 |  |  |
| 20. | Приобретение и установка виброразгрузчика марки ВНВ-2М в безъемкостном разгрузочном устройстве на участке топливоподачи ст.№2 | 1486,73 | 2024 |  |  |
| 21. | Установка системы видеонаблюдения на котельной ООО «ХКС» | 4192,35 | 2024 |  |  |
| 22. | Приобретение подвесных электромагнитных железоотделителей для конвейерных лент цеха топливоподачи. Котельная ООО «ХКС» | 1424,93 | 2024 |  |  |
| 23. | Модернизация подогревателя сырой воды №3 (ПСВХ) с заменой кожухотрубного подогревателя на пластинчатый подогреватель | 1084,78 | 2024 |  |  |
| 24. | Модернизация системы шлакозолоудаления с установкой гидрозатворов на паровых котлах БКЗ 75-39 ФБ №1, ФБ №2. | 1541,99 | 2024 |  |  |
|  | Итого | 112 207,71 |  |  |  |

Управляющий

делами Администрации муниципального

образования г.Саяногорск 						      Л. В. Байтобетова

| Исп. Целуковская Л.В., тел.343-11 |  |  |
| --- | --- | --- |